DISEÑO ASAMBLEARIO DEL KIT DEL CLUB "GNOMO"

NOTAS DE REUNION, 21/mayo/2011, sinarcas

EA5GDW Jordi, EA5BRM Salva, EC5CR Paco, EA3FXF Joan EA3FPR Miquel, EC5ACA Juanjo, GM4WZG Berni, Fernando EA5AHN? <completar>

Enviar a pedrolo 5BFT

ea5aay@gmail.com

pedrolo2@pedrolo.com

ea5ahn@ctv.es

TRANSCEPTOR QRP DE CW/FONIA (DOBLE BANDA LATERIAL)

basado en una idea de ZL2BMI SPRAT PRIMAVERA 2011

esquema propuesto

no definitivo

las posibles variantes no se muestran

GENERALIDADES

- falta escribir unas especificaciones del equipo a desarrollar.

- El equipo se sirve con PCB y todos los componentes

- Ha de ser muy sencillo de montar. Minimizar número de componentes.

- PCB baquelita y una cara. PCB doble cara -> menor tamaño -> menor precio.

- El equipo no ha de ser monofrecuencia (como rockmite) ya que existe oferta. Se ha de añadir alguna característica diferencial/única.

- A los telegrafistas les encantan los filtros estrechos. Este kit no los tiene. ¿Cómo afecta esto?. Existe solución?

ARQUITECTURA

- El LM386 en modo chino “oscila” con volumen alto, no usar(?)

- Añadir transistor entre NE602 y LM386 (para usar altavoz)

- El equipo montador para CW solo, debería sacar la señal a transmitir directamente del oscilador, no de la salida del mezclador (sino, aparecen dos tonos????)

- Para operación en móvil, o en exposición pública (sinarcas) es necesario mucho volumen: usar amplificador de ordenador.

OSCILADOR

- dos filosofías:

  - cristal/resonador + condensador variable (bajo coste, simplicidad). Problema: solo ciertas frecuencias disponibles.

  - SI570 + MICONTROLADOR+ENCODER. Un componente que ofrece solución universal.

- Usamos frecuencias “comerciales”

- Preguntar cantidad/importe pedido mínimo resonador 7159 ya que es la mejor opción

- Suponemos -100khz desplazamiento resonador

- Suponemos -30khz desplazamiento cristal

- Dos formas de conseguir desplazamiento:

- Con condensador variable polivaricon mitsumi (duro de mover, frágil al soldar en placa)

- BB212 + resistencia variable. Caro, 3EUR. Mirar alternativa del GQRP

TIPO		FREC/KHZ	ESCURSION/KHZ	NOTAS

-----------------------------------------------------------------------

RESONADOR	3579		3479..3579

RESONADOR	3684		3584..3684

RESONADOR	7159		7059..7159		HOSONIC (PY2OHH) 300EUR???

RESONADOR	14320		14220..14320	ESTABILIDAD?, GQRP

XTAL		1842

XTAL		3579

XTAL		3684

XTAL		7030

XTAL		7159

XTAL		14318

- Se ha de hacer compatible con el oscilador de EC5ACP. Muchos socios ya tienen este kit. Dejar caja premecanizada conector BNC entrada VFO externo.

- Es posible obtener multibanda usando 3 cristales: 3560 7030 14060 kHz y un conmutador. Estos xtales son comerciales.

FILTROS

<mostrar esquemas>

- Preselector DJ1AJO?

  - (usado por 5GDW) usándolo en transmisión y en recepción simultáneamente.

  - Pedir medidas con VNA.

  - Simular con spice

  - Aclarar tipo de acoplo (capacitivo o inductivo).

  - Condensador variable para operación multibanda. (¿Cómo fijar bien este componente en PCB?

- Usar resonador/xtal como filtro de entrada. Permitir varios tipos de filtros en la PCB. El montador puede decidir que filtro quiere probar.

- Hacer un diseño del TRX en banda ancha y usar 5 filtros externos. Esto permite usar cómodamente un SI570

- Un filtro clásico permite cubrir 3 bandas dentro de una octava  (3,5, 5, 7)  (7,10,14)  (14,18,21,24,28)

- usar preselector en rx con varicaps, como hace el TRX chino o el RX de EC5ACP

TRANSMISOR

- Usar un IRF510 como paso final

- En 28/50MHz usar el mosfet de la mitsubishi

- Usar un tercer transistor (¿)

- Amplificador incondicionalmente estable. chequearlo

FRECUENCIMETRO

- Como mostrar de forma simple/económica la frecuencia.

- Microcontrolador con numero de pines limitado: 8, 18 o 28 pines

- Encoder: 1 vuelta, 1kHz. Contar mentalmente

- Salida PWM proporcional a frecuencia.

- Usar un brillo LED para saber si estamos al principio o al final de la banda.

- Usar LED bicolor y codificar con color posición en espectro.

- Indicar 0 a 100% según segmento CW o SSB

- Medir la tensión con un tester. Escala 0..100uA para indicar 0..100kHz (??).

- Indicador de aguja interno: ¿precio? (10EUR indicador 100uA)

- Indicación con tester externo. Necesario un jack para medidor.

- Indicación auditiva en CW. Mucha ROM en CPU?

- Con un solo digito, un contador y RESET+UP se puede mostrar 7030, como [0] [3] [0] (pensar). Ver solución de PA2OHH

- Si se usa un preselector con condensador variable, La posición del dial indica la banda donde estamos.

ALIMENTACION

- 12v batería

- 18 voltios alimentación desde cargador ordenador portátil

- Calcular con un IRF510 que potencia adicional podria obtenerse

- Buscar que standard se sigue con el conector de alimentación y usarlo en la base de alimentación

- OJO interferencias generadas por fuente conmutada. Añadir filtro?

USABILIDAD

- Tres botones: [ SUBIR ] [ BAJAR ]  [ BANDA ]

- Encoder con pulsador para cambio de banda. Mirar precio

OPCIONES AVANZADAS

- Incorporar keyer electrónico para enviar en CW la cadena “EA3GHS EA3GHS EA3GHS TEST” en frecuencia “aleatoria” y ver si aparecemos en REVERSEBEACON.NET. Esto permite probar antenas y ver señal colocada en distinas partes del mundo. (factor diferenciador?) ¿Qué frecuencia utillizar?.

- Incorporar una baliza wisper haciendo FSK con el SI570

- Puerto serie simulando CAT de KENWOOD

CAJA

- De tabaco, conectores y botones accesibles por la parte superior. Seguir filosofía del chino o del ATS3 de KD1JV

- Caja de cartón duro. Problema 300EUR de troquel

- Diseño usando chapa de aluminio y plegadora. Consultar a EA4XT o a EA3UX de Balaguer (¿)

- La caja ha de tener mecanizadas todas las aperturas…

PRECIO

- 600EUR YAESU 817

- 150EUR chino tres bandas

- 80EUR  tx+rx separados GQRP club

- 25/30EUR  precio tentativo de nuestro kit monobanda

- 50/60EUR  precio tentativo de nuestro kit multibanda SI570

COMPONENTES

- Varicap del GQRP 40..500pF a 9V 0.5libras

- Polivaricom 8..140pF 1.2 libras

- Ferrite Beads: FM37-101      5 por 0.4libras

- OJO alimentación electret. Aunque se quite alimentación, sigue inyectando señal

- ¿Acordar precio de amigo con el GQRP club?